Schema del sistema

Dinamica operativa:

- Loading

- Ready and Idle

- Processing

- Blocking (possible)

- Failure (possible)

- Unload

Blocking:

- Blocking Before Service (BBS) → la macchina non caricherà un nuovo pallet

- Blocking After Service (BAS) → la macchina non scaricherà il pallet

the workstation blocks with BAS rule

Legenda illuminazione stazioni:

- Red light → FAIL STATE

- Green light → READY AND IDLE

- Orange light → PROCESSING

Caratteristiche del sistema:

- Sistema a eventi discreti (DES)

- cambia stato solo quando accade un evento

- Sistema concorrente

- più stazioni lavorano in parallelo

- Sistema con risorse limitate

- buffer e macchine

- Sistema non deterministico

- routing + failure

Entità:

- Pallet

Pallet = (ID, tipo, posizione)

- Stazione

Station = (
    ID,
    stato_macchina,
    input_buffer,
    output_buffer,
)

- Buffer

Buffer = (capacità, dimensioneAttuale)

- Routing Gate

Routing Gate = (Probabilità)

Il sistema è modellato come un insieme di stazioni interconnesse che processano entità di tipo Pallet.
Ogni stazione contiene una macchina e due buffer (input/output), soggetti a vincoli di capacità.
Il comportamento dinamico è descritto tramite operazioni come load, process e transfer.
Il componente RoutingGate modella la scelta probabilistica tra le stazioni parallele S3 e S4

Proprietà da Verificare:

- Proprietà di sicurezza (Safety)

Il sistema deve garantire che:

- nessun buffer superi la capacità massima

- nessuna stazione operi in condizioni non valide (es. processing con macchina guasta)

- non si verifichino stati di blocco globale (deadlock)

- Proprietà di liveness

  - ogni pallet deve poter completare il ciclo produttivo

  - il sistema deve continuare a produrre indefinitamente

- Raggiungibilità stati