1. Introduzione

Dopo aver analizzato il sistema produttivo a 5 stazioni e identificato le principali entità e dinamiche operative, procediamo alla formalizzazione della struttura del modello.

L’obiettivo è quello di definire una rappresentazione formale del sistema che sia:

- coerente con il comportamento reale del sistema

- sufficientemente astratta per essere gestita in un contesto formale

- preparatoria all’implementazione nel linguaggio Maude

In particolare, vengono introdotti:

- i tipi formali (sorts)

- la struttura delle entità principali (stazioni e pallet)

- la configurazione globale del sistema

- i vincoli invarianti

- una prima definizione delle transizioni

## 2. Definizione dei tipi formali

Per descrivere formalmente il sistema è necessario introdurre un insieme di tipi astratti (sorts) che rappresentano le entità fondamentali.

Si definiscono i seguenti tipi:

- sort MachineState .

- sort Station .

- sort Pallet .

- sort Config .

- sort Buffer

Il tipo MachineState rappresenta lo stato operativo della macchina associata a ciascuna stazione.

- sort StationId .

- sort PalletId .

Il tipo StationId identifica univocamente le stazioni del sistema (S1, S2, ..., S5), mentre PalletId identifica i singoli pallet in circolazione.

- sort PalletList .

La struttura interna dei buffer sarà una lista di Pallet, in modo da mantenere identificativo, tipo e ricavare la posizione di ogni singolo Pallet e non rappresentarli solamente tramite la quantità presente.

3. Modellazione degli stati della macchina

Gli stati della macchina sono modellati come un insieme finito di valori enumerati:

ops idle processing blocked fail : -> MachineState .

Questi stati hanno il seguente significato:

- idle: la stazione è pronta ma non sta lavorando

- processing: la stazione è impegnata in una lavorazione

- blocked: la stazione è bloccata

- fail: la stazione è guasta

- unload: la stazione sta scaricando un pallet

Questa rappresentazione consente di modellare in modo esplicito le condizioni operative e anomale del sistema.

4. Modellazione delle stazioni

Una stazione è modellata come una struttura contenente le informazioni rilevanti per il suo funzionamento:

op <_,_,_,_> :
StationId MachineState Buffer Buffer Nat -> Station .

Una stazione è quindi rappresentata come:

< id, stato, inBuf, outBuf>

dove:

- id è l’identificativo della stazione

- stato è lo stato della macchina

- inBuf è il buffer di ingresso della stazione

- outBuf è il buffer di uscita della stazione

Scelta modellistica

I buffer delle stazioni sono modellati come liste di pallet, anziché come semplici cardinalità. Questa scelta consente di rappresentare esplicitamente le entità presenti nel sistema e di tracciare il flusso dei singoli pallet tra le stazioni.

La capacità non è associata direttamente alla stazione, ma ai singoli buffer (input e output).

Questa scelta riflette fedelmente il sistema reale, in cui la capacità è determinata dalla lunghezza dei conveyor e quindi è una proprietà locale dei buffer.

5. Modellazione dei pallet

I pallet sono modellati come entità che possiedono un identificativo e una posizione nel sistema:

op p(_,_) : PalletId Type -> Pallet .

Un pallet è quindi rappresentato come:

p(id, tipo)

I pallet sono modellati come coppie (identificativo, tipo), permettendo di distinguere diverse categorie di prodotti e abilitando future estensioni del modello.

La posizione dei pallet non è esplicitamente rappresentata come attributo, ma è implicitamente determinata dalla struttura della configurazione globale (ad esempio, dalla loro presenza nei buffer di una specifica stazione).

Questa scelta evita ridondanza e garantisce coerenza nel modello, riducendo il rischio di inconsistenze.

6. Configurazione globale del sistema

Lo stato globale del sistema è rappresentato come una configurazione, definita come un multinsieme di stazioni e pallet:

sort Config .
subsort Station Pallet < Config .

7. Modellazione della topologia del sistema

La struttura del sistema è definita tramite una funzione che associa a ogni stazione la successiva:

op next : StationId -> StationId .

Caso del routing parallelo

Nel sistema reale, la stazione S2 instrada i pallet verso S3 o S4 non deterministicamente con probabilità 0.5

Scelta modellistica

Il routing verrà modellato successivamente come:

- non deterministico, per consentire l’esplorazione di tutti i possibili comportamenti

- tramite algoritmi di routing (possibile aggiunta futura)

8. Modellazione dei Buffer

I buffer sono modellati come entità che possiedono una lista di Pallet e una capacità che rappresenta tramite un Nat il numero massimo di pallet che possono stare nel buffer:

op buffer(_,_) : PalletList Nat -> Buffer .

Tale approccio consente una maggiore flessibilità e permette di rappresentare configurazioni eterogenee tra input e output buffer, oltre a semplificare la definizione delle condizioni nelle transizioni.

9. Definizione dello stato iniziale

Per poter analizzare il sistema è necessario definire uno stato iniziale.

op init : -> Config .

caratteristiche stato iniziale

- pallet inizialmente in S1 ( possibile revisione)

- tutte le stazioni in stato idle

- buffer inizialmente vuoti

10. Invarianti del sistema

Il sistema è soggetto a vincoli che devono essere sempre rispettati.

10.1 Vincoli sui buffer

∀ S:

- 0 ≤ size(inBuf(S)) ≤ cap(inBuf(S)) 	la dimensione del buffer di input non deve superare la sua capacità massima

- 0 ≤ size(outBuf(S)) ≤ cap(outBuf(S))	la dimensione del buffer di output non deve superare la sua capacità massima

10.2 Vincoli sullo stato della macchina
processing ⇒ macchina occupata
blocked ⇒ outBuf = capacity
fail ⇒ nessuna attività possibile

10.3 Vincoli sulle transizioni di stato

Conservatività:

Essendo un sistema chiuso per ogni trasizione di stato il numero di pallet prima della trasizione è uguale al numero di pallet dopo la transizione

- p: Rappresenta una stazione.

- M(p): numero di Pallet in una stazione.

Ruolo degli invarianti

Questi vincoli saranno utilizzati per:

- verificare la correttezza del modello

- individuare stati non validi

- supportare la verifica formale in Maude